NI动态数据采集分析系统操作规程

- 1、选择DP转换导线，连接NI-PXIe-1082动态数据采集仪和显示器。

- 2、根据实验类型和采集数据的需要，选择合适的板卡和传感器，连接板卡和传感器。

- 3、选择的对应的数据接口，将板卡插入动态数据采集仪的卡槽中。

- 4、打开电源，启动NI-PXIe-1082动态数据采集仪和显示器。

- 5、打开NI-MAX软件，建立对应的数据采集任务，启动任务检查数据采集的情况。

- 6、关闭NI-MAX软件，打开Labview数据采集程序，找到对应的数据采集模块，设置相关的参数，启动软件采集数据。

- 7、数据采集任务完成后，保存数据，关闭Labview软件，在windows系统中关闭数据采集仪和显示器。

- 8、切断电源，拔出数据采集板卡，收集整理板卡及各类传感器，分类保管。

- 9、定期对NI-PXIe-1082动态数据采集仪通电，检查各项使用功能是否正常，定期进行保养维护。

- 10、每次借用和归还时需当面清点查验，确保部件齐全，使用功能正常。

合肥工业大学土木与水利工程学院